Задача 1

Расчёт плоской статически определимой рамы

Заданы схема плоской статически определимой рамы (рис.1), размеры и действующие нагрузки (таб.1)

Требуется:

- построить эпюры нормальных сил, поперечных сил и изгибающих моментов;

- подобрать размеры поперечного сечения рамы из двух швеллеров; если σ=160МПа;

- определить линейное и угловое перемещение  заданного сечения рамы.

В решении задачи следует представить схему рамы, выполненную в масштабе, эпюры поперечных сил, нормальных сил и изгибающих моментов, эпюры от единичных нагрузок и все необходимые расчеты с пояснениями.

Таблица 1.

| № строки | № схемы | m1, кНм | m2, кНм |  | F1, кН | F2, кН | q1, кН/м | q2, кН/м | l1, м | l2, м | l3, м | Сечение | Форма поперечного сечения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 4 | 20 | 0 |  | 40 | 0 | 15 | 0 | 3 | 2 | 4 | A | I – двутавр |
| 2 | 1 | 0 | 40 |  | 0 | 30 | 0 | 20 | 4 | 3 | 2 | B |  |
| 3 | 7 | -50 | 0 |  | 30 | 0 | 10 | 0 | 2 | 4 | 4 | A | Прямоугольное (h/b=2) |
| 4 | 2 | 0 | -40 |  | 0 | 20 | 0 | -15 | 3 | 2 | 2 | B |  |
| 5 | 3 | 30 | 0 |  | -20 | 0 | 10 | 0 | 4 | 4 | 2 | A |  –швеллер |
| 6 | 10 | 0 | -30 |  | 0 | -30 | 0 | 20 | 2 | 3 | 4 | B |  |
| 7 | 4 | 40 | 0 |  | -30 | 0 | 20 | 0 | 2 | 2 | 4 | A | Круглое сечение |
| 8 | 5 | 0 | -20 |  | 0 | 40 | 0 | 20 | 3 | 3 | 2 | B |  |
| 9 | 9 | -30 | 0 |  | 40 | 0 | -15 | 0 | 5 | 4 | 3 | A | Кольцевое (d/D=0,8) |
| 0 | 0 | 0 | 40 |  | 0 | -30 | 0 | -20 | 3 | 5 | 4 | B |  |
|  | а | б |  | в |  |  | г |  | д |  |  | е | е |

Примечание: для выбора исходных данных необходимо под столбцами таблицы подписать цифры своего варианта, которые указывают номер строки в данном столбце .

Пример: а    б   в   г   д   е

8      5   1    7   4    0

В столбце а берутся данные из строки  8, в столбце б -  из строки  5,    в столбце в - из строки  1,

в столбце  г  - из строки  7, в столбце д  - из строки  4, в столбцах  е - из строки  0,

m1

q1

F1

q2

F1

F2

m2

m1

q2

q1

ℓ1

ℓ2

ℓ3

F1

F2

m2

q1

m1

ℓ1

ℓ2

ℓ3

F1

F2

m2

m1

q2

q1

ℓ1

ℓ2

ℓ3

F1

m2

m1

q2

q1

ℓ1

ℓ2

F1

F2

m2

q2

ℓ1

ℓ3

ℓ2

ℓ3

F2

F1

m2

m1

ℓ1

q2

q1

ℓ2

ℓ3

F1

F2

m2

m1

q2

q1

ℓ1

ℓ2

ℓ3

F2

m1

m2

q2

q1

ℓ1

ℓ2

ℓ3

F2

q1

F1

m2

m1

q2

ℓ1

ℓ2

ℓ3

m2

ℓ1

F1

F2

m1

q1

ℓ2

ℓ3

q2

Рис.1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ

1. По данным таблицы 1, соответствующим заданному шифру, изображают в масштабе схему рамы.

2. Определяют реакции опор рамы.

3. Строят эпюры нормальных сил N, поперечных сил Q и изгибающих моментов М на каждом участке рамы. Для криволинейных участков предварительно записывают аналитические выражения для N, Q и М.

4. Подбирают размеры поперечного сечения рамы из условия прочности при изгибе по нормальным напряжениям. В расчетах учитывают, что материал рамы – сталь Ст. 3 с допускаемым напряжением [] = 160 МПа.

5. Проверяют прочность подобранного сечения с учетом действия нормальной силы.

6. Определяют линейные и угловое перемещения в заданном сечении рамы с помощью интеграла Мора. На прямолинейных участках интегралы вычисляют способом Верещагина.

ПРИМЕР

Для рамы, изображенной на рис. 2, построить эпюры нормальных сил, поперечных сил и изгибающих моментов, подобрать размеры поперечного сечения и определить вертикальное и угловое перемещения сечения А при следующих данных:

q = 20 кН/м, m = 40 кНм, l = R = 2 м,

поперечное сечение ][—два швеллера.

Определим реакции опор:

mc=0;	−qR32R+m+VB⋅2R=0;

VB=qR2⋅32−m2R=20⋅22⋅32−404=20кН;

x=0;	HC=0;

mB=0;	−VC⋅2R+qRR2+m=0;

VС=qR22+m4=20⋅222+404=20кН.

y

x

  R=1м

zz

ADCHc

l = 2 м

Vc = 20кН

m = 40 кНм

B

VB = 20кНм

20кН/м

Рис.2

Определим реакции опор:

mc=0;	−qR32R+m+VB⋅2R=0;

VB=qR2⋅32−m2R=20⋅22⋅32−404=20кН;

x=0;	HC=0;

mB=0;	−VC⋅2R+qRR2+m=0;

VС=qR22+m4=20⋅222+404=20кН.

Проводим проверку:

Y=qR−VB−VC=20⋅2−20−20=0.

Строим эпюру нормальных сил (рис.3). На участке BD

N=VBsinϕ=20⋅sinϕ

при ϕ=0 N=0, при ϕ=π2 N=20кН.

На других участках нормальные силы отсутствуют.

Строим эпюру поперечных сил Q (рис.3).

На участке BD

Q=−VBcosϕ=−20⋅cosϕ

при ϕ=0 Q=−20кН, при ϕ=π2 Q=0.

На участке CD Q=VC=20кН.

На участке AD Q=qz=20z

при z=0 Q=0, при z=2м Q=40кН.

Q, кН

40  20



-

20

N, кН

20

+

M, кНм

40

80

40

40M=40+40sin

Рис. 3

Строим эпюру изгибающих моментов (рис. 3).

На участке BD

M=m+VBRsinϕ=40+20⋅2⋅sinϕ

при ϕ=0 M=40кН⋅м, при ϕ=π2 M=80кН⋅м.

На участке AD

M=qz22=20⋅z22

при z=0 M=0, при z=2м M=40кН⋅м.

На участке CD

M=VCz=20⋅z

при z=0 M=0, при z=2м M=40кН⋅м.

Подберем поперечное сечение рамы из условия прочности при изгибе

WX≥Mнаибσ=80⋅103160⋅106=500⋅106м3=500см3.

Учитывая, что поперечное сечение состоит из двух швеллеров, получим:

WXТ≥5002=250см3.

Полученному значению удовлетворяет швеллер № 24а с характеристиками: WXТ=265см3, IXТ=3180см4, АТ=32,9см2.

Проверим подобранное сечение по полному условию прочности

σнаиб=Mнаиб2WXT+N2АT=80⋅1032⋅265⋅10−6+20⋅1032⋅32,9⋅10−4=154МПа.

Выбранное сечение удовлетворяет условию прочности

σнаибσ=160МПа.

Определим вертикальное перемещение сечения А. Приложим в направлении искомого перемещения единичную силу (рис. 4 а),

2

ADC2

1 M1=2sin

B

1аб

Рис. 15

M1, м

определим реакции опор от единичного нагружения и построим эпюру изгибающих моментов М1 (рис. 4 б).

Запишем интеграл Мора

EIXΔA=BDMM1dz+ADMM1ds+DCMM1dz.

На участке BD интеграл вычислим непосредственно, на участке AD – способом Верещагина; на участке DC интеграл равен нулю:

EIXΔA=0π240+40sinϕ2sinϕ2dϕ+13⋅2⋅40⋅34⋅2=

=40π240sinϕ+40sin2ϕdϕ+40=

=440⋅1+40⋅π4+40=325,66кН⋅м3.

ΔА=325,66⋅1032⋅1011⋅2⋅3180⋅10−8=0,0256м=25,6мм.

1

ADC

1

B

аб

M1

Определим угол поворота сечения А. Приложим в сечении А единичный момент (рис. 16 а), определим реакции опор от единичного нагружения и построим эпюру изгибающих моментов M1 (рис. 16 б).

Рис. 4

Запишем интеграл Мора

EIXΘA=BDMM1ds+ADMM1dz+DCMM1dz=

=−Dπ240sinϕ+40sin2ϕdϕ−803+403=

=−40−40⋅π4−403=−84,7кН⋅м2;

ΘA=−84,7⋅1032⋅1011⋅2⋅3180⋅10−8=−6,66⋅10−3рад=−0,380∘.

Знак «минус» говорит о том, что сечение А поворачивается противоположно единичному моменту (рис. 16 а), т. е. по часовой стрелке.

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

1. Какую конструкцию называют плоской рамой?

2. Как определяют внутренние усилия в плоской раме?

3. Какие правила знаков используют при определении внутренних усилий в плоской раме?

4. Из какого условия прочности подбирают поперечное сечение плоской рамы?

5. Как записывается полное условие прочности для плоской рамы?

6. Как записывается интеграл Мора при определении перемещений в плоских рамах?

7. В чем заключается разница вычисления угловых и линейных перемещений с помощью интеграла Мора?

Задача 2

Расчёт вала зубчатой передачи

Задана схема зубчатой передачи (рис.5), число оборотов первой шестерни, передаваемая  мощность, размеры, материал вала, коэффициент запаса (табл.2) . Требуется определить диаметр вала АВ.

1

d1

d3

d4

γ

В

С

D

ℓ1

ℓ2

ℓ3

n1

β

d2

А

1

2

3

4

2

2

3

4

Рис. 5

Цифра над буквой указывает, какую строку следует взять в соответствующем столбце таблицы. Номеру 376 соответствуют следующие данные: N=55 кВт, n=900 об/мин, D1 =17см, D2 =49см, D3 = 25 см, D4 =54 см, l1 = 9 см, l2 = 20 см, l3 = 28 см, b = 90°, g= 315°, a=20°, n = 1,2…1,5, материал вала 12ХНЗА.

Таблица 2

| Номер строки | N, кВт | n, об/мин | D1, см | D2, см | D3, см | D4, см | l1, см | l2, см | l3, см | b, град | g, град | a, град | n | Марка стали |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 45 | 700 | 16 | 40 | 30 | 55 | 8 | 20 | 24 | 0 | 120 | 20 | 1,1…1,4 | 15 |
| 2 | 50 | 800 | 18 | 42 | 26 | 53 | 10 | 24 | 20 | 45 | 225 | 20 | 1,2…1,5 | 35 |
| 3 | 55 | 900 | 20 | 44 | 24 | 51 | 12 | 20 | 22 | 90 | 315 | 20 | 1,3…1,6 | 45 |
| 4 | 60 | 1050 | 18 | 53 | 36 | 58 | 9 | 24 | 22 | 150 | 60 | 20 | 1,4…1,7 | 40Х |
| 5 | 65 | 1150 | 20 | 51 | 34 | 56 | 8 | 20 | 24 | 210 | 270 | 20 | 1,5…1,8 | 25ХНBА |
| 6 | 70 | 1200 | 16 | 50 | 24 | 55 | 9 | 22 | 28 | 225 | 90 | 20 | 1,6…1,9 | 12ХНBА |
| 7 | 75 | 1250 | 17 | 49 | 25 | 54 | 10 | 24 | 26 | 240 | 135 | 20 | 1,2…1,5 | 18ХНBА |
| 8 | 65 | 1300 | 18 | 48 | 26 | 53 | 11 | 24 | 24 | 270 | 30 | 20 | 1,3…1,6 | 30ХГСА |
| 9 | 60 | 1350 | 20 | 46 | 28 | 51 | 10 | 20 | 22 | 315 | 45 | 20 | 1,4…1,7 | 30ХМА |
| 0 | 55 | 1400 | 18 | 50 | 24 | 54 | 8 | 22 | 24 | 45 | 135 | 20 | 1,5…1,8 | 50ХН |
| а |  |  | б |  |  |  | в |  |  | г |  |  | д | е |

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ

1. По данным таблицы, соответствующим заданному шифру, изображают в масштабе схему зубчатой передачи.

2. Изображают расчетную схему вала.

3. По заданным значениям мощности и числа оборотов определяют момент и усилия, действующие на вал АВ.

4. Строят эпюры изгибающих моментов МГ, МВ в горизонтальной и вертикальной плоскостях.

5. Строят эпюру суммарных изгибающих моментов Ми=МГ2+МВ2.

6. Строят эпюру крутящих моментов МК .

7. Вычисляют эквивалентные моменты по четвертой теории предельных напряженных состояний МэквIV=Ми2+0,75Мк2 и строят эпюру эквивалентного момента.

8. Подбирают диаметр вала по наибольшему эквивалентному моменту и заниженному значению допускаемого напряжения, исходя из условия прочности

МэквIVWи=σ−1nср,

где nср. – среднее значение коэффициента запаса.

9. Определяют коэффициенты запаса прочности в предполагаемых опасных сечениях вала и сравнивают их с заданными значениями.

Примечания. 1. Концентраторами напряжений являются: под шестерней – шпоночный паз, под опорой – напрессованное внутреннее кольцо подшипника (давление напрессовки 20 МПа).

2. В расчетах учитывают, что поверхность вала шлифованная.

3. Если подсчитанный коэффициент запаса прочности не соответствует заданному, то следует изменить диаметр вала и повторить расчет на прочность.

5.2	ПРИМЕР

Подобрать диаметр вала АВ зубчатой передачи, изображенной на рис. 5, при следующих данных: N = 73кВт,

n1=1050об/мин, D1 = 28 см, D2 = 58 см, D3 = 26 см, D4 = 42 см, l1 = 18 см, l2 = 20 см, 
l3 = 20 см, b = 135°, g = 180°, a = 20°, n = 1,4…1,7, поверхность вала шлифованная, материал вала сталь 45.

Используя исходные данные, изобразим в масштабе схему зубчатой передачи (рис. 28). Покажем усилия F12 и F43, действующие на зубчатые колеса 2 и 3 вала АВ.

Изобразим отдельно вал АВ с зубчатыми колесами 2 и 3 и действующими на них силами (рис. 29).

Изобразим расчетную схему вала (рис. 30), перенося усилия F12 и F43 на ось вала, раскладывая их на вертикальные и горизонтальные составляющие и добавляя моменты m2, m3.

Определим по мощности и числу оборотов моменты, действующие на вал:

m2=m3=9,55Nn2,

где	n2=n1D1D2=1050⋅0,280,58=507обмин;

тогда 	m2=m3=9,55⋅73507=1,38кН⋅м.

Определим усилия, действующие на вал, и их проекции в горизонтальной и вертикальной плоскостях:

F12=2m2D2cosα=2⋅1,380,58⋅cos200=5,07кН;

F12Г=F12cos250=5,07⋅0,907=4,6кН;

F12B=F12sin250=5,07⋅0,423=2,15кН;

F43=2m3D3cosα=2⋅1,380,26⋅cos200=11,3кН;

F43Г=F43sin200=11,3⋅0,342=3,86кН;

F43В=F43cos200=11,3⋅0,94=10,7кН.

Строим эпюры изгибающих моментов МГ, MВ от сил, действующих в горизонтальной и вертикальной плоскостях, а также эпюры суммарных изгибающих моментов МИ, крутящего момента МК и эквивалентных моментов МэквIV (рис. 31).

Определим диаметр вала в первом приближении из условия статической прочности при изгибе с кручением, используя заниженное допустимое напряжение:

МэквIVнаибWи≤σ=σ−1ncр,

где

Wи=πd332; nср=1,4+1,72=1,55; σ−1=250МПа.

a=20°

D1

D2

D3

D4

20°

g=180°

l1=18       l2=20         l3=20

D4

4

Мг,

Тогда

d≥31,74⋅103⋅1,55⋅32π⋅250⋅106=4,79⋅10−2м.

Принимаем ближайшее стандартное значение d = 50 мм. Фактически напряжения во вращающемся вале циклически изменяются. Поэтому проверим сопротивление вала усталости, учитывая, что необходимый коэффициент запаса n = 1,4…1,7. Подсчитываем коэффициенты запаса вала по текучести

nт=σтσэквIV

и усталости

nR=nσnτnσ2+nτ2,

где 	sт – предел текучести;

ns – парциальный коэффициент запаса по нормальным напряжениям;

nt - парциальный коэффициент запаса по касательным напряжениям.

В опасных сечениях вала парциальные коэффициенты запаса вычисляются по формулам:

nσ=σ−1КσКd⋅КFσa+ψσσm, nτ=τ−1КτКd⋅КFτa+ψττm;

где	s-1, t-1 – пределы выносливости материала при симметричном цикле изгиба и кручения;

Кs, Кt - эффективные коэффициенты концентрации;

Kd – коэффициент влияния абсолютных размеров;

KF – коэффициент влияния состояния поверхности;

sа, tа, sm, tm – параметры цикла напряжений.

Опасными являются те сечения вала, где имеются концентраторы напряжений или наибольший эквивалентный момент. В нашем случае опасными являются сечения Е и С.

Подсчитаем коэффициенты запаса в сечении Е (концентратор - напрессованное кольцо подшипника). Определим напряжения в опасной точке сечения (точке, расположенной на поверхности вала), учитывая, что нормальные напряжения изменяются по симметричному закону, а касательные напряжения постоянны:

σmax=−σmin=MиWи=0,915⋅103⋅32π⋅0,053=75МПа,τmax=τmin=MкWр=1,38⋅103⋅16π⋅0,053=57МПа.

Тогда σa=75МПа, σm=0, τa=0, τm=57МПа.

Из справочных данных [2] найдем значения остальных величин, входящих в формулы для коэффициентов запаса:

σ−1=250МПа; τ−1=150МПа; σт=320МПа; ψσ=0,1 и ψτ=0,05

(при σв=750МПа).

Для валов с напрессованными деталями

КσКd=КσКd0⋅ξ'⋅ξ'';

где КσКd0 - отношение коэффициентов при σв=750МПа, P≥30МПа. Для d = 50 мм КσКd0=3,1, при σв=750МПа, P=20МПа 
x¢ = 1,35, x¢¢ = 0,96. Тогда  КσКd=3,1⋅1,35⋅0,96=4,02.

Для шлифованной поверхности КF=0,92.

Находим коэффициенты запаса:

nт =σтσэквIV=σтσ2+3τ2=320752+3⋅572=2,58;

nσ=σ−1КσКd⋅КFσа+ψσσm=2504,020,9275+0=0,76;

nτ=τ−1КτКd⋅КFτа+ψττm=1500+0,05⋅57=52,6;

nR=nσnτnσ2+nτ2=nσnσnτ2+1=0,760,7652,62+1=0,76.

Подсчитаем коэффициенты запаса в сечении С (концентратор - шпоночный паз).

Из сборника справочных данных [2]: Wи=10,65см3; Wк=22,9см3.

Тогда

σmax=−σmin=MиWи=1,26⋅10310,65⋅10−6=118МПа;τmax=τmin=MкWк=1,38⋅10322,9⋅10−6=60МПа;

σа=118МПа; σm=0, τa=0, τm=60МПа.

Для вала со шпоночным пазом [2]:  Кs = 1,75 (σв=750МПа), 
Кd = 0,82 (d = 50 мм),  КF = 0,89 (тонкое точение, σв=750МПа).

Находим коэффициенты запаса:

nт =3201182+3⋅602=2;

nσ=2501,750,82⋅0,89⋅118=0,88;

nτ=1500+0,05⋅60=50;

nR=0,88.

Коэффициент запаса вала, равный наименьшему из четырех найденных значений, n=0,76 ниже заданного, поэтому диаметр вала необходимо увеличить и повторить расчет для наиболее опасного сечения Е. Для второго приближения диаметр вала можно ориентировочно подсчитать по формуле

d11=d13nсрn,

где 	d1=50мм, n=0,76.

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ОБРАЗОВАНИЮ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «САМАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АЭРОКОСМИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ имени академика С.П.КОРОЛЕВА»

СПРАВОЧНЫЕ  ДАННЫЕ

К  РАСЧЕТНО – ПРОЕКТИРОВОЧНЫМ

И  КУРСОВЫМ  РАБОТАМ

ПО  СОПРОТИВЛЕНИЮ  МАТЕРИАЛОВ

Часть II

Методические указания

САМАРА   2005

Составители: В.К. Шадрин, В.С.Вакулюк, В.Б. Иванов, 
В.А. Кирпичев, С.М. Лежин

УДК 539.3/8(083)

Справочные данные к расчетно-проектировочным и курсовым работам по сопротивлению материалов. Ч.2. Метод. указания/ Самар. гос. аэрокосм. ун-т. Сост. В.К. Шадрин, В.С.Вакулюк, В.Б. Иванов, В.А. Кирпичев, С.М. Лежин. – Самара, 2005. –19 с.

Третье издание методических указаний, переработанное и дополненное для удобства пользователей, разделено на две части. Во второй части изложены основные сведения, необходимые для выполнения курсовых и расчетно-проектировочных работ по второй части курса. Сюда вошли данные о механических характеристиках основных материалов, применяемых в машиностроении и авиастроении. Приведены данные, необходимые для расчетов при циклически изменяющихся напряжениях, таблицы определенных интегралов, значения коэффициентов снижения основного допускаемого напряжения для расчета сжатых стержней на устойчивость.

Предназначена студентов дневной, очно-заочной и заочной форм обучения, изучающих курс «Сопротивление материалов».

Печатается по решению редакционно – издательского совета Самарского государственного аэрокосмического университета имени академика С.П. Королева

Рецензент канд. техн. наук, доц. В.А. Мехеда

1. ПРИНЯТЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

| ОБОЗНАЧЕНИЯ | НАИМЕНОВАНИЯ |
| --- | --- |
| ра, рm ( σа, σm или τа, τ m ) | Амплитуда напряжений и среднее напряжения цикла |
| R | Коэффициент асимметрии цикла напряжений |
| σ-1 | Предел выносливости материала при симметричном цикле изгиба |
| τ-1 | Предел выносливости материала при симметричном цикле кручения |
| Ψр ( Ψσ , Ψ τ ) | Коэффициент чувствительности к асимметрии цикла |
| К | Коэффициент снижения предела выносливости |
| кр (к σ , к τ ) | Эффективный коэффициент концентрации напряжений |
| α р ( α , α τ ) | Теоретический коэффициент концентрации напряжений |
| q р (q σ , q τ ) | Коэффициент чувствительности материала к концентрации напряжений |
| к d | Коэффициент влияния абсолютных размеров поперечного сечения на предел выносливости |
| к F | Коэффициент влияния шероховатости поверхности на предел выносливости |
| к v | Коэффициент влияния поверхностного упрочнения на предел выносливости |
| n R | Коэффициент запаса прочности по усталостному разрушению |
| n T | Коэффициент запаса прочности по текучести |
| n σ | Коэффициент запаса усталостной прочности в предпо-ложении, что касательные напряжения отсутствуют |
| n τ | Коэффициент запаса усталостной прочности в предпо-ложении, что нормальные напряжения отсутствуют |
| φ | Коэффициент снижения основного допускаемого напряжения для сжатых стержней |
| λ | Гибкость стержня |
| Ω | Частота вынужденных колебаний |
| ω | Частота собственных колебаний |
| β | Коэффициент усиления колебаний |
| γ | Коэффициент демпфирования |

# 2. МЕХАНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА КОНСТРУКЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ

# Таблица 2.1. Механические свойства углеродистых сталей ( в МПа )

| Марка стали | σв | σт | τ т | σ-1р | σ-1 | τ-1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10; ст. 1 | 320-420 | 180 | 140 | 120-150 | 160-220 | 80-120 |
| 15; ст. 2 | 350-450 | 200 | 140 | 120-160 | 170-220 | 85-130 |
| 20; ст. 3 | 400-500 | 220 | 160 | 120-160 | 170-220 | 100-130 |
| 25; ст. 4 | 430-550 | 240 | - | - | 190-250 | - |
| 30 | 480-600 | 260 | 170 | 170-210 | 200-270 | 110-120 |
| 35; ст. 5 | 520-650 | 280 | 190 | 170-220 | 220-300 | 130-180 |
| 45; ст. 6 | 600-750 | 320 | 220 | 190-250 | 250-340 | 150-200 |
| 50 | 630-800 | 340 | - | - | 270-350 | 160-200 |
| 45Г2 | 700-900 | 400 | - | - | 310-400 | - |
| 60Г | 670-870 | 340 | - | 250-320 | - | - |
| Примечание: Данные приведены для сталей, подвергнутых нормализации |  |  |  |  |  |  |

# Таблица 2.2. Механические свойства легированных сталей ( в МПа )

| Марка стали | σв | σт | τт | σ-1р | σ-1 | τ-1 | Режим термической обработки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| #### 20Х | 800 | 600 | - | - | 380 | - | - |
| 40Х | 1000 | 800 | - | 250 | 350-380 | 225 | - |
| 40ХН | 900 | 750 | 390 | 290 | 400 | 240 | Закалка в масле при 820˚, отпуск при 500˚ |
| 50ХН | 1100 | 850 | - | - | 550 | - | Закалка в масле при 820˚, отпуск при 500˚ |
| 30ХМА | 950 | 750 | - | - | 470 | - | Закалка в масле при 880˚, отпуск при 560˚ |
| 12ХН3А | 950 | 700 | 400 | 270-320 | 390-470 | 220-260 | Закалка в масле при 860˚, отпуск при 150˚ |
| 20ХН3А | 950 | 750 | - | 300-320 | 430-450 | 245-255 | Закалка в масле при 820˚, отпуск при 500˚ |
| 18ХН3А | 1150 | 850 | - | 360-400 | 540-590 | 330-365 | Закалка на воздухе при 950˚, вторичная - при 950˚, отпуск при 160˚ |
| 25ХН3А | 1100 | 950 | 600 | 310-360 | 450-540 | 280-310 | Закалка в масле при 850˚, отпуск при 560˚ |
| 30ХГСА | 1100 | 850 | - | 500-535 | 510-540 | 220-245 | Закалка в масле при 880˚, отпуск при 520˚ |
| Примечания: 1. Данные, приведенные в таблице, соответствуют образцам малого диаметра (7-10 мм). 2. В тех случаях, когда отсутствуют опытные данные о величинах пределов выносливости, можно воспользоваться следующими соотношениями σ-1 =( 0,45-0,55 ) σв ( меньшие значения для вязких сталей, большие – для твердых и хрупких сталей) |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 1.3. Легкие сплавы в термообработанном состоянии ( МПа )

| Марка сплава | σв | σт | σ-1 |
| --- | --- | --- | --- |
| АЛ1 | 150 - 310 | 120 - 250 | 55 - 110 |
| АС1 | 160 - 200 | 60 - 140 | 45 - 60 |
| Д3П | 340 | 210 | 100 |
| Д16 | 470 | 330 | 115 |
| Д18 | 300 | 170 | 95 |
| АК2 | 420 | 280 | 100 |
| АК8 | 490 | 380 | 115 - 130 |
| АМЦ | 100 - 190 | 35 - 175 | 50 - 70 |
| АМГ | 185 - 275 | 98 - 253 | 120 - 145 |
| Мл3 | 170 - 180 | 55 | 55 |
| Мл4 | 190 - 260 | 90 - 120 | 60 – 80 |
| Мл5 | 150 - 270 | 80 - 120 | 40 – 100 |
| МА1 | 210 - 300 | 120 - 200 | 75 |
| МА2 | 260 - 270 | 160 - 180 | 110 |
| МА3 | 300 - 340 | 220 | 130 – 150 |
| МА5 | 300 - 340 | 190 | 130 |

Примечание: База предела выносливости (2 ÷ 5)∙10 7 циклов

3. РАСЧЕТЫ НА ПРОЧНОСТЬ ПРИ ЦИКЛИЧЕСКИ ИЗМЕНЯЮЩИХСЯ НАПРЯЖЕНИЯХ

3.1. Основные положения

Расчет на прочность при напряжениях, циклически изменяющихся во времени, носит проверочный характер. Цель - определить коэффициент запаса прочности.

При линейном напряженном состоянии и чистом сдвиге в каждом сечении определяются два коэффициента запаса прочности: по текучести  n T и по усталостному разрушению n R:

n T = p Tp a + p a ; n R = p − 1K⋅p a + ψ p⋅p m ,(3.1)

где           K = к pк d⋅к F⋅к v .

Расчеты для случая сложного сопротивления проводятся по формулам:

n T = σ Tσ экв IV = σ Tσ 2 + 3⋅τ; n R = n σn τn σ 2 + n τ 2 ,(3.2)

где   n σ = σ − 1K⋅σ a + ψ σ⋅σ m ; n τ = τ − 1K⋅τ a + ψ τ⋅τ m .

За расчетный принимается наименьший из всех полученных коэффициентов.

При колебаниях расчету на прочность подлежат упругие связи. Коэффициенты запаса прочности для них определяются по формулам (3.1), при этом    p m = p cm ; p a = β⋅ F 0G⋅p cm ,

где Рст - напряжение в упругой связи при статическом нагружении силой, равной силе веса груза G,

F 0 .- амплитуда вынуждающей силы,

β - коэффициент уcиления колебаний:

β = 11 − Ω 2ω 2 2 +γ 2⋅Ω 2ω 2 .

Для системы с одной степенью свободы частота собственных

колебаний

ω = gξ cm ,

где ξ ст – перемещение при статическом приложении силы веса груза,

γ – коэффициент демпфирования.

При    0,7   (для строительных конструкций).

Если 0,7  Ωω  1,3 , γ = 0 .

Таблица 3.2  Значения коэффициентов влияния асимметрии цикла на прочность для сталей в зависимости от предела прочности

| Коэффициенты | σв, МПа |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 350-520 | 520-700 | 700-1000 | 1000-1200 | 1200-1400 |
| Ψσ (изгиб и растяжение) | 0,0 | 0,05 | 0,1 | 0,2 | 0,25 |
| Ψτ (кручение) | 0,0 | 0,0 | 0,05 | 0,1 | 0,15 |

##### Таблица 3.3. Теоретические коэффициенты концентрации напряжений

| # Вид деформации и фактора концентрации напряжений | αp |
| --- | --- |
| - Изгиб и растяжение 1.1. Полукруглая выточка на валу при отношении радиуса выточки к диаметру вала 0,1 0,5 1,0 2,0 1.2. Галтель при отношении радиуса полной галтели к высоте сечения (диаметру вала) 0,0625 0,125 0,25 0,5 1.3. Переход под прямым углом 1.4. Острая V-образная выточка 1.5. Нарезка дюймовая 1.6. Нарезка метрическая 1.7. Отверстия при отношении диаметра отверстия к поперечному размеру сечения от 0,1 до 0,33 1.8. Риски от резца на поверхности изделия - Кручение 2.1. Галтель при отношении радиуса галтели к наименьшему диаметру вала: 0,02 0,10 0,20 2.2. Шпоночная канавка | 2,0 1,6 1,2 1,1 1,75 1,50 1,20 1,10 2,0 3,0 2,0 2,5 2,0 1,2-1,4 1,8 1,2 1,1 1,6-2,0 |

40050060070080090010001100σв, Мпа

Рис.1

qp

0,9

0,8

0,7

0,6

0,5

0,4

0,3

0,2

0,1

0

 p=2,0; 1,9; 1,8

1,3

1,4

1,2

1,7

1,6

1,5

Коэффициент чувствительности q p

Kp = 1+q р⋅αp−1

00,10,20,30,4r/d

(Kσ)0, ασ

2,5

2,0

1,5

1,0

D

d

r

σв=1200МПа

σв=500МПа

ασ

М

М

3.4. Эффективные коэффициенты концентрации напряжений 
ступенчатых валов

Эффективные коэффициенты концентрации для ступенчатых валов
 при изгибе с соотношением D/d =2 при d =30 – 50 мм

Рис.2

(Kτ)0,

ατ

2,5

2,0

1,5

1,0

00,10,20,30,4r/d

σв=1200МПа

σв=500МПа

ατ

D

d

r

Мк

Мк

Эффективные коэффициенты концентрации для ступенчатых валов при кручении с соотношением D/d =2 при d =30 – 50 мм

Рис.3

При значениях σв, отличных от указанных, производить линейную интерполяцию между соответствующими кривыми.

1,001,251,50D/d

ξ

0,75

0,50

0,25

2

1

При соотношении D/d<2

Поправочный коэффициент на
 отношение D/d:

- изгиб, 2- кручение,ξ=K−1K0−1

Рис.4

3.5. Значения коэффициентов KσKdдля валов с напрессованными деталями при изгибе (σв =500 МПа; p ≥ 30 МПа)

KσKd0

| d d 3 2 1 20 30 40 50 60 100 150 200 300 d, мм 2 1 ###### M ###### F |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

1 – через напрессованную деталь передается сила или момент:

2 - через напрессованную деталь не передаются усилия

KσKd = KσKd0⋅ξ'⋅ξ''

Рис.5

1,75

1,50

1,25

1,00

0,9

0,8

0,7

0,6

500700 900σв, МПа0102030p, МПа

Поправочный коэффициент ξ' 	Поправочный коэффициент ξ''΄ на на предел прочности	на давление напрессовки

Рис.6								Рис.7

Kd

0,9

0,8

0,7

0,6

0,5

0,4

6,510 20 304050100150200d, мм

2

1

3.6. Коэффициенты влияния абсолютных размеров сечения Kd

1 – углеродистая сталь; 2 – легированная сталь

Кривая 1 на рисунке соответствует мягким углеродистым сталям с пределом прочности
σв =400 – 500 Мпа; кривая 2 – высокопрочным легированным сталям (σв=1200 – 1400Мпа).

При промежуточных значениях предела прочности следует проводить интерполяцию между указанными кривыми

Рис.8

3.7. Влияние состояния поверхности на предел выносливости

4006008001000σв, МПа

KF

0,8

0,6

0,4

0,2

5

4

3

2

1

3.7.1. Коэффициенты влияния шероховатости поверхности детали

1 - полировка, 2 - шлифовка, 3 - тонкое точение, 4 - грубое точение, 5 - наличие окалины

Рис.9

###### 3.7.2. Влияние поверхностного наклепа на предел выносливости делали

| ###### Материал | Способ обработки | ###### Тип образца | Диаметр образца, мм | KV |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Углеродистые и легированные конструкционные стали | Обкатка роликом | Без концентрации напряжений | 7 – 20 30 - 40 | 1,2 - 1,40 1,1 – 1,25 |
|  |  | С концентрацией напряжений | 7 – 20 30 - 40 | 1,5 - 2,20 1,3 – 1,80 |
|  | Обдувка дробью | Без концентрации напряжений | 7 – 20 30 - 40 | 1,21- 1,30 1,1 – 1,20 |
|  |  | С концентрацией напряжений | 7 – 20 30 - 40 | 1,4 - 2,50 1,1 – 1,50 |
| Алюминиевые и магниевые сплавы | Обдувка дробью | Без концентрации напряжений | 8 | 1,05- 1,15 |

3.7.3. Влияние поверхностной закалки токами высокой частоты на предел выносливости

| ###### Материал | ###### Тип образца | Диаметр образца, мм | KV |
| --- | --- | --- | --- |
| Углеродистые и легированные конструкционные стали | Без концентрации напряжений | 7 – 20 30 - 40 | 1,3 – 1,6 1,2 – 1,5 |
|  | С концентрацией напряжений | 7 – 20 30 - 40 | 1,6 – 2,8 1,5 – 2,5 |
| Чугун | Гладкие образцы с концентрацией напряжений | 20 | 1,2 |

Примечание: Данные, приведенные в таблице, соответствуют случаю изгиба с вращением. Толщина закаленного слоя 0,9 – 1,5 мм. Большие значения соответствуют образцам с большим уровнем концентрации напряжений.

3.7.4. Влияние химико термической обработки на предел выносливости

| Характеристики химико-термической обработки | ###### Тип образца | Диаметр образца, мм | KV |
| --- | --- | --- | --- |
| Азотирование при глубине слоя 0,1 – 0,4 мм, твердость слоя НВ 730 – 970 | Без концентрации напряжений | 8 – 15 30 - 40 | 1,15–1,25 1,10-1,15 |
|  | С концентрацией напряжений (поперечное отверстие) | 8 – 15 30 - 40 | 1,9 – 3,0 1,3 – 2,0 |
| Цементация при толщине слоя 0,2 – 0,6 мм | Без концентрации напряжений | 8 – 15 30 - 40 | 1,2 – 2,1 1,1 – 1,5 |
|  | При наличии концентрации напряжений | 8 – 15 30 - 40 | 1,5 – 2,5 1,2 – 2,0 |
| Цианирование при толщине слоя 0,2 мм | Без концентрации напряжений | 10 | 1,8 |

3.8. Значения эффективных коэффициентов концентрации

Значения Кσ и Кτ для валов с одним или несколькими шпоночными пазами

Таблица 3.8-1					        Таблица 3.8-2

| σв, МПа | 500 | 750 | 1000 |  | σв, МПа | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Кσ | 1,5 | 1,75 | 2,0 |  | Кτ | 1,5 | 1,6 | 1,7 | 1,8 | 1,9 |

Примечание: Значения Кσ и Кτ подсчитаны по номинальным напряжениям, 
вычисляемым по нетто-сечению

400600800σв, МПа

Кσ

4

2

1

2

3.9. Значения Кσ для болтовых соединений ( d=12 мм ) при растяжении

1 – метрическая резьба, 2 – дюймовая резьба

Рис.10

1624324048566472d, мм

Кd

0,9

0,8

0,7

0,6

0,5

0,4

3.10. Коэффициенты влияния абсолютных размеров Кd 
для болтовых соединений

Рис.11

- 3.11. Моменты сопротивления и площади сечений валов,
 ослабленных пазом, для одной стандартной шпонки

- (размеры в мм, моменты сопротивления в см3 , площади в см2)

| - D | - B*h | - Wи | - Wк | - А | - d | - B*h | - Wи | - Wк | - А |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 20 | - 6х6 | - 0,655 | - 1,44 | - 2,96 | - 75 | - 20х12 | - 37.6 | - 79.0 | - 43.0 |
| - 21 |  | - 0,770 | - 1,68 | - 3,28 | - 78 |  | - 42.6 | - 89.2 | - 46.6 |
| - 22 |  | - 0,897 | - 1,94 | - 3,62 | - 80 | - 24х14 | - 44.7 | - 95.0 | - 48.6 |
| - 23 |  | - 1,038 | - 2,23 | - 3,98 | - 82 |  | - 48.4 | - 102.5 | - 51.1 |
| - 24 |  | - 1,192 | - 2,55 | - 4,34 | - 85 |  | - 54.3 | - 114.6 | - 55.1 |
| - 25 | - 8х7 | - 1,275 | - 2,81 | - 4,62 | - 88 |  | - 60.6 | - 127.5 | - 59.1 |
| - 26 |  | - 1,453 | - 3,18 | - 5,03 | - 90 |  | - 65.1 | - 137.0 | - 61.9 |
| - 28 |  | - 1,855 | - 4,01 | - 5,88 | - 92 | - 28х16 | - 67.9 | - 144.4 | - 64.2 |
| - 30 |  | - 2,320 | - 4,97 | - 6,79 | - 95 |  | - 75.3 | - 159.4 | - 68.6 |
| - 32 | - 10х8 | - 2,730 | - 5,94 | - 7,64 | - 98 |  | - 83.1 | - 175.5 | - 73.2 |
| - 34 |  | - 3,330 | - 7,19 | - 8,68 | - 100 |  | - 88.7 | - 186.9 | - 76.3 |
| - 35 |  | - 3,660 | - 7,87 | - 9,22 | - 105 |  | - 103.7 | - 217.0 | - 82.4 |
| - 37 | - 21х8 | - 4,27 | - 9,24 | - 10,27 | - 110 | - 32х18 | - 117.4 | - 248 | - 92.2 |
| - 38 |  | - 4,66 | - 10,04 | - 10,86 | - 115 |  | - 135.2 | - 285 | - 101.0 |
| - 40 |  | - 5,51 | - 11,79 | - 12,09 | - 120 |  | - 154.8 | - 342 | - 110.2 |
| - 42 |  | - 6,45 | - 13,72 | - 13,37 | - 125 | - 36х20 | - 172.7 | - 364 | - 119.1 |
| - 44 | - 14х9 | - 7,27 | - 15,61 | - 14,58 | - 130 |  | - 195.8 | - 412 | - 129.1 |
| - 45 |  | - 7,80 | - 16,74 | - 15,27 | - 135 |  | - 221.0 | - 462 | - 139.5 |
| - 46 |  | - 8,38 | - 17,93 | - 15,99 | - 140 |  | - 248.0 | - 517 | - 150.3 |
| - 47 |  | - 8,98 | - 19,17 | - 16,72 | - 145 | - 40х22 | - 272 | - 571 | - 160.7 |
| - 48 |  | - 9,62 | - 20,50 | - 17,47 | - 150 |  | - 303 | - 634 | - 172.3 |
| - 50 | - 16х10 | - 10,65 | - 22,90 | - 18,84 | - 155 |  | - 336 | - 702 | - 184.3 |
| - 52 |  | - 12,10 | - 25,90 | - 20,40 | - 160 |  | - 372 | - 774 | - 196.7 |
| - 55 |  | - 14,51 | - 30,80 | - 23,00 | - 165 |  | - 409 | - 850 | - 209.0 |
| - 58 | - 18*11 | - 16,81 | - 36,00 | - 25,40 | - 170 |  | - 450 | - 932 | - 223.0 |
| - 60 |  | - 18,76 | - 40,00 | - 27,30 | - 175 | - 45х25 | - 484 | - 1010 | - 235 |
| - 62 |  | - 20,90 | - 44,30 | - 29,20 | - 180 |  | - 529 | - 1101 | - 249 |
| - 65 |  | - 24,30 | - 51,20 | - 32,20 | - 185 |  | - 576 | - 1198 | - 263 |
| - 68 | - 20х12 | - 28,40 | - 58,40 | - 35,10 | - 190 |  | - 627 | - 1300 | - 278 |
| - 70 |  | - 30,20 | - 63,80 | - 37,30 | - 195 |  | - 680 | - 1408 | - 293 |
| - 72 |  | - 33,00 | - 69,70 | - 39,50 | - 200 |  | - 736 | - 1521 | - 309 |